3Q Universal SYBR Green qPCR Mix

3Q染料法荧光定量预混液（通用型）

目录号：7600

保存条件

长期保存请于 -20℃避光保存，融解后可在 4℃避光条件下稳定存放一个月，尽量避免反复冻融。

产品组成

| 组分 | 规格 |
| --- | --- |
| 3Q SYBR qPCR Mix | 4×1.25 ml |

产品简介

本产品是使用SYBR Green I嵌合荧光法进行qPCR反应的专用预混液，为 2× 预混液，包含除引物和 DNA 样品以外的所有 qPCR 组分，可减少操作步骤，缩短加样时间，降低污染几率。其核心组分是经抗体修饰的热启动 Taq DNA 聚合酶，配合精心优化的Buffer 体系以及 PCR 反应促进因子，使产品具有特异性强、扩增效率高等特点，有效抑制非特异性扩增，可对宽广浓度范围的模板进行准确定量，获得稳定可靠的 qPCR 结果。

预混液中含有独特校正染料，与一系列 qPCR 设备兼容，包括需要ROX 校正的仪器，实验操作过程中不需要额外添加染料来校正仪器。

使用方法

1. 使用注意

① 因 Mix 中预混有染料，其保存或反应体系配制过程应避免强光照射；

② 使用前上下颠倒轻轻混匀 Mix，请勿涡旋振荡混匀，避免产生过多气泡 ;

③ Mix 中含有 Universal 校正染料，适用于所有机型，无需额外添加染料。

2. 建议的 qPCR 反应体系

| 试剂 | 使用量 | 终浓度 |
| --- | --- | --- |
| 2x SYBR Green qPCR mix | 10 μl | 1× |
| 正向引物（10 μM）a | 0.4 μl | 0.2μM |
| 反向引物（10 μM）a | 0.4 μl | 0.2μM |
| 模板 DNAb | X μl | 10~200ng/20μl |
| Nuclease-Free Water | To 20 μl |  |

a. 通常推荐的引物终浓度为 0.2 μM，反应效果不佳时可在 0.1~1 μM 范围内进行调整；

b. 推荐模板加样量为 1~2 μl，如模板类型为未稀释 cDNA 原液，模板添加量不应超过总反应体系的 10%。不同种类 DNA 模板中含有的靶基因拷贝数目不同，必要时可进行梯度稀释，以确定最佳的 DNA 模板添加量。

Version 08/25

3. qPCR 反应程序（可根据机型适当调整）

两步法

| 步骤 | 温度 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 预变性 | 95℃ | 30 sec |
| 变性 | 95℃ | 40 Cycles 10 sec |
| 退火 & 延伸 c | 60℃ | 30 sec |
| 熔解曲线 d | 使用仪器默认采集程序 |  |

三步法

| 步骤 | 温度 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 预变性 | 95℃ | 30 sec |
| 变性 | 95℃ | 40 Cycles 10 sec |
| 退火c | 55~65℃ | 10 sec |
| 延伸c | 72℃ | 30 sec |
| 熔解曲线d | 使用仪器默认采集程序 |  |

c. 根据引物的 Tm 值进行退火 & 延伸（退火）温度的设定；若扩增片段在 200 bp 以内，退火 & 延伸（延伸）时间可以设置为 15 sec；此外，退火 & 延伸（延伸） 时间的设置还需根据您使用的 qPCR 仪所需要的最短数据采集时间自行调整；

d. 不同 qPCR 仪的熔解曲线采集程序有差别，一般可使用仪器默认的熔解曲线 采集程序。

4. 实验优化

若使用默认反应条件反应性能不佳时，则需要进行反应条件的优化，可以从引物浓度以及扩增程序两个方面进行：

① 引物浓度调整

当引物终浓度在 0.1~1.0 μM 范围之间变化时，引物浓度越低，扩增特异性越高，但扩增效率会有所下降。

② 扩增程序优化

需提高扩增特异性，可使用两步法程序或提高退火温度；需提高扩增效率，可使用三步法程序或延长延伸时间。

5. 引物设计原则

① 扩增产物长度建议控制在 80~200 bp；

② 引物长度为 18~25 bp；

③ 正向引物和反向引物的 Tm 值相差不超过 1℃为佳，Tm 值控制在58~62℃为佳；

④ 引物的 GC 含量控制在 40%~60% 之间；

⑤ 引物 A、G、C、T 整体分布尽量要均匀，避开 T/C 或者 A/G 的连续结构（特别是 3' 端）；

⑥ 引物 3' 端最后一个碱基最好为 G 或者 C；

⑦ 避开引物内部或者两条引物之间的互补序列；

⑧ 使用 NCBI BLAST 功能检索确认引物的特异性。

常见问题与解决方案

扩增曲线形状异常

- 扩增曲线不光滑：荧光信号太弱，经系统矫正后产生。提高模板浓度重复实验；

确保 Mix 中预混的染料未降解；更换荧光信号收集更好的 qPCR 专用耗材。

- 扩增曲线断裂或下滑：模板浓度较高，基线的终点值大于CT值。减小基线终点(CT值-4)，重新分析数据。

- 个别扩增曲线突然骤降：反应管内留有气泡。确保 Mix 完全溶解，请勿涡旋振荡混匀，加样完成后轻弹离心去除气泡，延长预变性时间至 10 min，以去除气泡，进行扩增反应之前要仔细检查反应管内是否有气泡残留。

◇ CT值出现太晚

① 扩增效率极低：优化反应条件，尝试三步法扩增程序，或者重新设计合成引物。

② 模板浓度太低：减少稀释度重复实验，一般未知浓度的样品先从最高浓度做起。

③ 模板降解：重新制备模板，重复实验。

④ PCR产物太长：推荐PCR产物长度为80 - 150 bp。

⑤ 体系中存在PCR抑制剂：一般为模板带入，加大模板稀释倍数或者重新制备模板重复实验。

◇ 阴性对照出现明显扩增

① 反应体系污染：首先更换空白对照的水，如果还发生同样情况，继续更换新的Mix、ddH2O、引物、PCR管重复实验。反应体系在超净工作台内配制，减少气溶胶污染。

② 引物二聚体的出现：一般在 35 循环以后空白对照出现扩增产物属正常情况，配合熔解曲线进行分析。重新设计引物，调整引物浓度或优化 PCR 反应程序

◇ 熔解曲线 出现多峰

① 引物设计不优：根据设计原则设计合成新的引物。

② 引物浓度太高：适当降低引物浓度。

③ cDNA模板带有基因组污染：重新制备cDNA模板。

◇ 绝对定量时标准曲线线性关系不佳

① 加样误差：提高模板稀释倍数，提高加样体积。

② 标准品降解：重新制备标准品，重复实验。

③ 模板浓度太高：提高模板稀释倍数。

◇ 实验重复性差

① 加样体积失准：使用性能较好的移液枪；将模板做高倍稀释，以大体积加入反应体系中。

② 定量PCR仪不同位置温度控制不一致：定期校准仪器。

③ 模板浓度太低：模板浓度越低，重复性越差，减少模板稀释度或提高加样体积。

◇ 反应结束无扩增曲线出现

① 反应循环数不够：一般设置循环数为40，但需要注意的是过多的循环会增加过多的背景信号，降低数据可信度。

② 确认程序中是否设置了信号采集步骤：两步法扩增程序一般将信号采集设置在退火延伸阶段；三步法扩增程序应当将信号采集设置在72℃延伸阶段。

③ 确认引物是否降解：长时间未用的引物应先通过PAGE电泳检测完整性，以排除其降解的可能。

④ 模板浓度太低：减少稀释度重复实验，一般未知浓度的样品先从最高浓度做起。

- 模板降解：重新制备模板，重复实验。